KOREAN DEFENSE TECH HACKATHON  |  TRACK 4 — TACTICAL EDGE

생체신호 기반 오프라인 소부대 전술 C2 시스템

과제 01(Squad-level Edge C2 & COP) · 과제 03(Soldier-worn Sensor Mesh) 대응 제안서 및 설계 결정 — 개정판(v3)

작성 기준일: 2026-10-10 (19시 팀 결정 반영)  |  대상 브랜치: Tristan_Cha (tactical-c2/)

한눈에 보기 병사 착용 센서 노드는 평상시 전파를 내보내지 않고, 이상이 감지될 때에만 근거리 무선망으로 짧은 경보를 보냅니다. 상급 망과 연결되지 않은 지휘관 단말(노트북)이 경보를 수집·분석하고, 로컬 sLLM(small Large Language Model, 수십억 파라미터 규모의 경량 언어모델)이 자연어 브리핑을 생성하여 COP(Common Operational Picture, 공통작전상황도)에 표시합니다.

# 0. 개정 요약

## 0.1 v3 확정 사항 (2026-10-10 19시)

| 항목 | 결정 내용 | 설계 반영 |
| --- | --- | --- |
| 착용 형태 | 현재 제작 중인 슈트 1벌에 GPS를 제외한 모든 센서와 보드를 부착 | 병사 노드 = 슈트. 위치는 슈트 IMU 기반 PDR과 휴대폰 GPS 노드(별도 휴대)로 대체 |
| 보드 구성 | Soldier 보드(슈트 부착)와 Operator 보드(지휘관 PC에 USB 연결) 2종 | Operator 보드 = 게이트웨이(Gateway, 무선 수신 내용을 PC가 읽는 형식으로 넘기는 중계 장치) |
| 통신 방향 | Soldier → Operator 단방향. 지휘관은 명령을 보내지 않고 병사 상황 파악만 수행 | 응용 계층 단방향 확정. 단, 무선 방식에 따라 링크 계층 응답 송신 여부가 달라짐(2.4절) |
| 표시 방식 | 수신 데이터는 팀 웹사이트(COP)에 표시 | FastAPI 백엔드 → WebSocket → Angular COP 경로 사용. 표시 경로 검토 결과는 1.7절 |
| 측정 범위 | 슈트 1벌로 여러 신호를 동시에 측정(다중 측정) | 실측 병사 1명 기준으로 표시. 분대 상관 분석 시연이 필요하면 실측 1명 + 가상 병사 혼합 모드 필요 |
| 보드·무선 방식 | 하드웨어 연결 시점에 PC에서 직접 확인 | 미결 유지. 연결 시 포트·보드·출력 형식을 확인한 뒤 수신 경로 확정 |

## 0.2 v1 → v2 변경 사항

v1 계획서 작성 이후 백엔드·COP 화면·휴대폰 GPS 노드가 구현되었고, 팀원 펌웨어와의 명세 차이가 확인되었습니다. 변경된 항목은 아래와 같습니다.

| 항목 | v1 계획 | v2 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 위치 정보 | GPS 모듈 필요(미확보) | ① GPS 부재 대비: 구역 기반 + PDR(Pedestrian Dead Reckoning, 보행자 추측항법) + RSSI(Received Signal Strength Indicator, 수신 신호 세기) 근접 보정 설계, PDR 모듈 구현 ② 임시 센서: 휴대폰 브라우저를 GPS 노드로 사용하는 기능 구현(/gps) ③ 팀원 펌웨어에는 GPS 패킷(20B)이 정의되어 있음 |
| 환경 데이터 | 센서 추가 필요 | 수집 항목에 가스 포함 확정, 노드 판정 규칙 HAZARD_ENV 구현(센서 하드웨어는 팀 확인 필요) |
| 표적·상황 보고 | 미대응 | 경보 코드 SITREP_CONTACT(접적 보고), SITREP_SOS(구조 요청) 정의. 병사 측 입력 방식(버튼 등)은 미결정 |
| 지휘관 단말 sLLM | Phi-3 또는 Llama-3 8B 양자화 모델 | OpenAI 호환 API로 로컬 LLM 호출 구현. 기본값 Ollama + llama3.1:8b. 사실(facts JSON)에 없는 호출부호가 문장에 나오면 폐기 후 규칙 템플릿으로 대체 |
| COP 화면 | 계획 단계 | Angular 21 기반 COP 구현(지도, 병사 카드, 경보 로그, AI 브리핑, 시나리오 버튼, 전파 침묵 비율) |
| 무선 방식 | 근거리 메시망(방식 미정) | 백엔드는 ESP32/ESP-NOW(Espressif 무접속 근거리 통신 프로토콜) 가정. 팀원 펌웨어는 NU-87 Tiny DK(RTL8720DF) + BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스) → 불일치, 연결 시 확인 |
| 송신 방식 | 이벤트 발생 시에만 송신 | 백엔드는 이벤트 송신(18바이트 경보 패킷) 기준. 팀원 펌웨어는 상시 전송 → LPI/LPD 원칙과 충돌, 팀 결정 필요 |
| 데이터 저장 | 언급 없음 | GPS 기록은 CSV 자동 저장 구현. 경보·원시 패킷은 현재 메모리 보관만(서버 종료 시 소실), SQLite 저장 예정 |
| 검증 | 언급 없음 | 백엔드 자동 테스트 작성: 핵심 로직 12건 + GPS 관련 포함 총 16건 통과 |

# 1부. 프로젝트 제안

## 1.1 개요

각 병사는 생체신호와 움직임을 수집하는 노드를 착용합니다. 평상시 노드는 아무것도 송신하지 않으며, 이상이 감지된 경우에만 근거리 무선망으로 짧은 경보 패킷을 보냅니다.

지휘관 단말(RTX 5060 GPU 탑재 노트북)은 상급 망 연결 없이 경보를 수집합니다. 분석 엔진이 사실을 확정하고, 단말 내 sLLM이 이를 자연어로 요약하여 COP에 표시합니다.

하나의 시스템으로 과제 01(Squad-level Edge C2 & COP)과 과제 03(Soldier-worn Sensor Mesh)을 동시에 대응합니다.

## 1.2 시스템 구조

| 계층 | 구성 요소 | 기능 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 병사 노드 (슈트 1벌) | Soldier 보드 + 심박(Pulse Sensor)·체온(TMP36)·IMU(Inertial Measurement Unit, 가속도·자이로 센서, MPU6050). GPS 미부착 팀원 펌웨어 대상: NU-87 Tiny DK(RTL8720DF) | 데이터 수집 후 Operator 보드로 송신 | 펌웨어 개발 중(팀원 담당). 가스 센서는 현 펌웨어에 없음 |
| Operator 보드 | Soldier 보드와 같은 무선 방식의 보드, 지휘관 PC에 USB 연결 | Soldier 보드 신호 수신 → USB 시리얼로 PC에 전달(명령 송신 없음) | 보드·출력 형식 연결 시 확정 |
| 보조 위치 노드 | 슈트 착용자가 휴대하는 휴대폰 브라우저(Geolocation API, 브라우저 위치 정보 표준 인터페이스 + 나침반) | 위도·경도·정확도·방위각을 1초마다 측정·전송 | 구현 완료(시연·검증용) |
| 네트워크 | 근거리 무선망(BLE 또는 ESP-NOW), 장거리 예비 LoRa(Long Range, 저전력 장거리 무선) | 상급 망 없이 경보 패킷·위치 전달 | 방식 미결정. ESP-NOW 게이트웨이 참고 스케치만 작성(미컴파일) |
| 지휘관 단말 | 노트북(RTX 5060), FastAPI 백엔드, Angular COP(팀 웹사이트), Ollama 로컬 LLM | Operator 보드 시리얼 입력 분석, 자연어 브리핑, 웹사이트 COP 표시 | 백엔드·COP 구현 완료(시뮬레이터 데이터 기준). 실제 LLM 연동·VRAM 확인 예정 |

데이터 흐름 슈트(Soldier 보드) ──무선──▶ Operator 보드 ──USB 시리얼──▶ 지휘관 PC(FastAPI) ──WebSocket──▶ 웹사이트 COP. 지휘관 쪽은 명령을 송신하지 않습니다.

전파 통제: 이벤트 발생 시에만 송신하는 방식으로 EMCON(Emission Control, 전자기 방사 통제) 원칙을 따릅니다. 평상시에는 무송신하고, 조건 충족 시에만 짧은 경보를 보냅니다. 단, 휴대폰 GPS 노드는 Wi-Fi 핫스팟으로 1초마다 송신하므로 시연·검증용으로만 사용하며 실제 운용 설계에는 포함하지 않습니다.

브리핑 예시 "B구역의 3번 병사가 급격한 심박 상승과 함께 움직임이 없습니다 — 부상이 의심됩니다."

## 1.3 요구사항 대응 현황

공식 과제 설명의 요구사항별 대응 상태를 v1과 비교하여 정리하였습니다.

| 과제 | 요구사항 | 대응 방안 | v1 상태 | v2 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 저전력 무선 보드와 센서로 착용형 노드 제작 | 슈트 1벌 + Soldier 보드(팀원 펌웨어: NU-87 Tiny DK) | 대응 | 대응(슈트 제작·펌웨어 진행 중) |
| 03 | 심박, 체온, 움직임, 환경 데이터 수집 | 심박·체온·IMU + 가스 | 부분 | 부분: 현 펌웨어에 가스 센서 없음 |
| 03 | 근거리 메시망 | BLE 또는 ESP-NOW | 대응 | 방식 미결정 |
| 03 | 이상 경보 | 노드 측 판정 규칙 7종 + 지휘관 단말 분석 | 대응 | 구현(시뮬레이터 검증) |
| 03 | 전파 방출 최소화 전략 | 이벤트 송신 + LPI/LPD 설계 | 대응 | 설계 대응, 팀원 펌웨어 상시 전송과 충돌 |
| 01 | 휴대 단말·저전력 노드만으로 운용(상급 망 없음) | 완전 오프라인 지휘관 단말 | 대응 | 대응(단일 포트 8000 로컬 서버) |
| 01 | 위치 공유 | 슈트 IMU 기반 PDR + 구역 / 휴대폰 GPS 노드(슈트에는 GPS 미부착) | 부분 | 부분 대응: PDR 모듈·휴대폰 GPS 구현, COP 지도 연동 예정 |
| 01 | 탐지 표적·상황 보고 공유 | SITREP_CONTACT, SITREP_SOS 경보 코드 | 미대응 | 부분 대응: 코드 정의, 입력 방식 미결정 |
| 01 | 단말 내 AI 요약을 COP·자연어 브리핑으로 제공 | sLLM 브리핑 + COP | 대응 | 구현(LLM 미연결 시 규칙 템플릿 브리핑) |

## 1.4 개발 단계 및 진행 현황

### 1단계 — 하드웨어 및 네트워크

- 병사 노드에서 생체·움직임 데이터 수집 — 진행 중(팀원 펌웨어)

- 노드 측 이상 판정(1차: 임계값 기반) — 규칙 구현 완료, 임계값은 시연용 기본값

- 근거리 무선망 경보 송수신 — 미완료: 무선 방식·패킷 형식 통일 필요

- 위치 수집 — 휴대폰 GPS 노드 구현 완료, GPS 모듈 확보 시 펌웨어 GPS 패킷 경로로 통합 예정

### 2단계 — 지휘관 단말 AI

- 수신 경보를 분석 엔진과 로컬 sLLM에 입력 — 구현 완료(시뮬레이터 기준)

- 자연어 브리핑 생성 — 구현 완료, 실제 Ollama 모델 연동·VRAM 확인 예정

- COP 화면 구축 — 구현 완료, 휴대폰 GPS 마커 표시는 예정

AI 모델 운용: 지휘관 노트북이 엣지 장치 역할을 하며, 양자화(Quantization, 모델 수치 정밀도를 낮춰 메모리·연산량을 줄이는 기법)된 sLLM을 완전 오프라인으로 실행합니다.

## 1.5 구현 현황 상세

저장소: github.com/csihyeon05/D4D-x-EDTH-Hackathon---Team.-Squad-HUD, 브랜치 Tristan_Cha, 폴더 tactical-c2/ (로컬: D:\D4D_EDTH_HACKATHON\tactical-c2). firmware 브랜치와 기본 브랜치는 변경하지 않았습니다.

### (1) 백엔드 (Python FastAPI)

| 모듈 | 내용 |
| --- | --- |
| protocol.py | 18바이트 경보 패킷(v1) 인코딩·디코딩, CRC-8(Cyclic Redundancy Check, 8비트 오류 검출 부호), 게이트웨이 시리얼 라인 파서(형식 PKT:<hex36>,RSSI:<dBm>) |
| node_rules.py | 노드 측 송신 조건 7종: HR_SPIKE_IMMOBILE, HR_LOW_IMMOBILE, FALL_IMMOBILE, HEAT_STRAIN, HAZARD_ENV, SITREP_CONTACT, SITREP_SOS |
| analysis/ | pdr.py(Weinberg 보폭 추정), assess.py(3×3 구역 A1~C3, 추정 PSI, 등급 판정), squad.py(60 m 이내 근접 군집 상관 분석) |
| engine.py | 병사 상태(OK/WATCH/WARN/CRITICAL/UNKNOWN), 경보·분대 이벤트, 확인(Ack) 처리, LLM 입력용 facts JSON 생성 |
| briefing.py | OpenAI 호환 로컬 LLM 호출(기본 http://127.0.0.1:11434/v1, llama3.1:8b). 사실에 없는 호출부호 언급 시 폐기 → 규칙 템플릿 대체 |
| simulator.py | 8명 분대, 시나리오 7종(injury, unconscious, heat, ambush, hazard, sos, silent) |
| main.py | REST API(/api/state, /api/health, /api/scenario, /api/soldiers/{id}/ack, /api/briefing), WebSocket(실시간 양방향 통신) /ws 1초 주기 상태 전송, Swagger 문서 /docs, COP 정적 파일 제공(단일 포트 8000) |

### (2) 휴대폰 GPS 노드 (신규)

아두이노에 연결할 GPS 센서가 없어, 휴대폰 브라우저를 GPS 센서로 대체하였습니다. 지도는 OSM(OpenStreetMap, 오픈소스 지도)을 사용합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 휴대폰 화면 /gps | Geolocation API와 나침반으로 1초마다 측정·전송. OSM 지도에 위치, 정확도 원, 방위 화살표, 궤적 표시 |
| 방위각 결정 | 이동 속도 1 m/s 이상이면 GPS 진행방향, 정지 중이면 나침반 값 사용 |
| 연결 끊김 대비 | 노트북에 닿지 않을 때 약 15분 분량을 보관 후 재전송, 휴대폰 자체 CSV 저장 지원 |
| PC 모니터 /gps/pc | 기기별 실시간 값, 지도, CSV 다운로드, 이전 기록 목록 |
| 기기 구분 | 휴대폰마다 기종-무작위코드 ID 자동 부여(예: SM-S911N-3fa2), ID 중복 시 경고 |
| CSV 기록 | backend/data/gps_<시각>.csv 자동 저장. 열: time_local, device_id, latitude_deg, longitude_deg, accuracy_m, heading_deg + 기기명·IP. 엑셀 호환 |
| API | POST /api/gps(수신), GET /api/gps(최신값), GET /api/gps/csv(다운로드), GET /api/gps/logs(기록 목록). COP에는 /api/state와 WebSocket으로 전달 |
| 실행 스크립트 | RUN_GPS.bat: HTTPS(8443 포트) 서버 실행, 핫스팟 IP 자동 탐지, 인증서 생성, 방화벽 규칙(같은 핫스팟 대역만 허용), 접속용 QR 코드 출력, PC 모니터 자동 실행 |

### (3) 프론트엔드 및 기타

- Angular 21(signals) COP: 지도, 병사 카드, 경보 로그, AI 브리핑, 시나리오 버튼, 전파 침묵 비율 표시

- docs/DATA_SPEC.md(패킷 명세), firmware/gateway_espnow(ESP-NOW → 시리얼 게이트웨이 참고 스케치, 미컴파일)

- Windows 실행 스크립트: SETUP_AND_RUN.bat(가상환경 생성·설치·테스트·서버 실행), RUN.bat, RUN_GPS.bat

### (4) 검증 결과

- 백엔드 테스트 16건 통과: 입력 범위 검증, 경로 조작(Path Traversal, 파일 경로를 조작해 허용되지 않은 파일에 접근하는 공격) 차단, ID 중복 탐지 포함

- HTTPS 실서버에서 GPS 데이터 수신 및 CSV 저장 확인

- Android·iPhone 2대를 모사한 테스트에서 기기별 ID 분리 확인

- RUN_GPS.bat는 개발 환경에서 PowerShell 실행이 불가하여 코드 검토만 수행(실기 검증 필요)

## 1.6 발견된 문제: 펌웨어–백엔드 명세 불일치

저장소 확인 결과(Tristan_Cha 브랜치, 커밋 5eeae79 기준), 팀원 펌웨어 README에 "이전 NU40/nRF52840 대상은 더 이상 사용하지 않는다"고 명시되어 있습니다. 아래 표는 이를 반영한 것입니다.

| 구분 | 팀원 펌웨어 (firmware/nucode-project) | 지휘관 단말 백엔드 (tactical-c2) |
| --- | --- | --- |
| 보드 | NU-87 Tiny DK (Realtek RTL8720DF, AmebaD Arduino 코어 3.1.9) | ESP32 가정 |
| 센서 | MPU6050(IMU), TMP36(온도), 아날로그 Pulse Sensor(심박), UART GPS(기본 활성) | 심박·피부온도·활동량·가스·위치 필드 |
| 무선 방식 | BLE 주변장치(Peripheral). 광고 간격 설정값 250~500, 연결 후 notify로 송신 | ESP-NOW |
| 송신 방식 | 상시 전송 | 이벤트 발생 시에만 송신 |
| 패킷 형식 | 분리형: IMU 16B, Orientation 20B, Vitals 10B, GPS 20B, Status 16B | 통합 18바이트 경보 패킷(v1) |
| 위치 | GPS 패킷 있음(슈트에서는 GPS 제외 예정 → CFG_GPS 비활성 필요) | GPS 없음 가정(PDR) + 휴대폰 GPS 별도 경로 |
| PC 측 도구 | tools/protocol.py, tools/ble_receiver.py | protocol.py, 시리얼 게이트웨이 파서 |
| 시리얼 출력 | 디버그용 텍스트(예: VITALS,t_ms=...,bpm=...), 9600 baud | PKT:<hex36>,RSSI:<dBm> 형식, 기본 115200 baud |

영향 현재 실제 기기 데이터가 COP에 들어오지 않습니다. 또한 상시 전송은 "평시 무송신" 원칙과 충돌합니다. 해결안 후보: 펌웨어의 BLE 패킷을 그대로 받는 수신 경로를 백엔드에 추가하고(tools/protocol.py 디코더 재사용), 노드 판정 규칙을 PC 측에서 적용하는 방식입니다. 이 경우 시연은 가능하나 LPI/LPD 시연을 위해서는 펌웨어 측 이벤트 송신 전환이 필요합니다.

## 1.7 웹사이트(COP) 수신 표시 경로 검토

"Operator 보드가 받은 슈트 데이터가 웹사이트에 표시되는가"를 기준으로 현재 코드를 검토하였습니다.

| 번호 | 검토 항목 | 현재 코드 상태 | 필요 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시리얼 입력 형식 | serial_source.py는 PKT:<hex36>,RSSI:<dBm> 형식의 18바이트 경보 패킷만 처리하고 그 외 줄은 무시 | Operator 보드 출력 형식을 정하고 백엔드 파서를 맞춤. 후보: 펌웨어 패킷(IMU 16B·Vitals 10B·Status 16B)을 종류 표시와 함께 16진 문자열로 중계 → PC에서 tools/protocol.py 디코더로 해석 |
| 2 | 판정 위치 | engine.py는 노드가 이미 판정한 경보 코드를 받는 구조 | 슈트가 원시 측정값을 보내므로 node_rules.py 판정을 PC 측에서 실행하도록 연결 |
| 3 | 데이터 소스 모드 | C2_SOURCE가 sim 또는 serial 중 하나만 선택(동시 사용 불가) | 실측 1명만 표시할지, 실측 1명 + 가상 병사 혼합 모드를 추가할지 결정. 분대 상관 분석(2명 이상 필요) 시연에는 혼합 모드 필요 |
| 4 | 표시 필드 대응 | COP 병사 카드: hr_bpm, skin_temp_c, activity, gas, x_m·y_m, psi_est | bpm → hr_bpm, temp_c_x100/100 → skin_temp_c, IMU → activity(PC에서 계산), gas → 표시 없음(null), 위치 → PDR 또는 휴대폰 GPS |
| 5 | 통신 속도 | 백엔드 기본 115200 baud, 펌웨어 디버그 출력 9600 baud | Operator 보드 출력 속도와 C2_SERIAL_BAUD 일치 |
| 6 | 체온 측정 위치 | TMP36은 접촉한 대상의 온도를 측정하는 IC 온도센서 | 피부 접촉 부착 여부에 따라 "피부온도"와 "주변온도" 중 표기를 정함. 추정 PSI 신뢰도에 영향 |
| 7 | 전파 침묵 지표 | COP의 radio_silence_pct는 이벤트 송신 모델 기준 | 상시 전송 시 수치가 의미를 잃으므로 표시 조건 조정 |

## 1.8 미결 사항 (팀 확인 필요)

- 보드·무선 방식: Soldier·Operator 보드 기종과 무선 방식(BLE vs ESP-NOW). 하드웨어 연결 시 PC에서 직접 확인하여 확정합니다.

- 송신 방식: 상시 전송 vs 이벤트 송신. LPI/LPD 시연 범위와 직결됩니다.

- Operator 보드 시리얼 출력 형식: 1.7절 1번 항목. 보드 확인 후 결정합니다.

- 시연 모드: 실측 1명만 표시할지, 가상 병사와 혼합할지(1.7절 3번).

- 표적·상황 보고 입력 방식: 버튼, 사전 정의 코드 등 SITREP_CONTACT·SITREP_SOS를 발생시키는 방법.

- 환경 센서: 가스 센서를 슈트에 추가할지 여부(현 펌웨어에 없음).

- 지휘관 단말 VRAM: 실제 GPU 메모리 확인 및 양자화 모델 적재 가능 여부.

# 2부. 팀 논의 사항에 대한 답변

## 2.1 수집 데이터와 선정 근거

과제 01·03의 요구사항과 소부대의 주요 위험(부상, 탈진, 유해 환경, 고립)을 기준으로 수집 데이터를 선정하였습니다.

| 데이터 | 센서 | 탐지 대상 | 과제 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 심박 | 아날로그 Pulse Sensor(PPG, Photoplethysmography, 빛으로 혈류 변화를 측정) | 쇼크, 극심한 스트레스, 탈진 | 03 | 확정(슈트 부착) |
| 피부온도 | TMP36 온도 센서 | 열 스트레스, 저체온 | 03 | 확정(슈트 부착) |
| 움직임 | IMU(MPU6050) | 낙상, 무동작, 자세 | 03 | 확정(슈트 부착) |
| 환경 | 가스 센서(필요 시 온도·습도) | 유해 환경 노출 | 03 | 미탑재(추가 여부 결정 필요) |
| 위치 | 슈트에는 미부착 → PDR(슈트 IMU) / 휴대폰 GPS | COP상 위치 | 01 | 휴대폰 GPS·PDR 구현 |

## 2.2 비자명한 데이터의 활용 (분석 차별화)

심박이 높을 때 울리는 단순 경보는 다수 팀이 구현할 수 있는 수준입니다. 본 제안의 차별화는 신호 결합 파생 지표와 분대 단위 분석에 있습니다. 아래 항목은 모두 백엔드 분석 모듈에 구현되었습니다.

### (1) 개인 수준 신호 불일치 → node_rules.py

| 심박 | 움직임 | 해석 | 경보 코드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 높음 | 높음 | 정상 기동(예: 달리기) | — |
| 높음 | 없음 | 부상 또는 공황 가능성 | HR_SPIKE_IMMOBILE |
| 낮음 또는 급락 | 없음 | 의식 상실 가능성 | HR_LOW_IMMOBILE |
| — | 낙상 직후 무동작 | 피격 또는 추락 가능성 | FALL_IMMOBILE |

### (2) 열 부담 지수 → assess.py

PSI(Physiological Strain Index, 생리적 부담 지수)는 심박과 체온을 결합하여 탈진을 조기에 탐지합니다. 원 연구는 심부체온을 사용하였으므로, 피부온도로 대체한 본 구현은 "추정 PSI"로 표기하고 이 한계를 명시합니다. 경보 코드는 HEAT_STRAIN입니다.

Moran, D. S., Shitzer, A., & Pandolf, K. B. (1998). A physiological strain index to evaluate heat stress. American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 275(1), R129–R134. DOI: 10.1152/ajpregu.1998.275.1.R129

### (3) 개인 기저선 대비 편차

고정 임계값 대신 병사별 평상시 기저선과 비교하여 오경보를 줄입니다. 현재 임계값은 시연용 기본값이며, 실측 데이터로 조정할 예정입니다.

### (4) 분대 단위 상관 분석 → squad.py (핵심 차별 요소)

- 같은 구역(60 m 이내 근접 군집)의 여러 병사가 동시에 심박 급등을 보이면 접적 또는 매복 가능성으로 판정합니다.

- 특정 구역에 진입한 병사들이 유사한 이상을 보이면 해당 구역을 유해 구역으로 추정합니다.

### (5) GPS 부재 시 위치 추정 → pdr.py

IMU 걸음 검출과 Weinberg 보폭 추정식을 사용한 PDR로 이동 경로를 추정하고, 3×3 구역(A1~C3)으로 표시합니다. RSSI 근접 보정은 다음 단계에서 연결합니다. 추가 부품은 필요하지 않습니다.

Weinberg, H. (2002). Using the ADXL202 in Pedometer and Personal Navigation Applications (Application Note AN-602). Analog Devices. analog.com AN-602

설계 원칙 분석 엔진이 지표를 먼저 계산하여 사실을 확정하고, sLLM은 그 결과를 브리핑 문장으로 바꾸는 역할만 합니다. 이 분리는 환각(Hallucination, 모델이 사실이 아닌 내용을 생성하는 현상) 위험을 줄입니다. 구현상으로는 facts JSON에 없는 호출부호가 문장에 등장하면 LLM 출력을 폐기하고 규칙 템플릿 브리핑으로 대체합니다.

## 2.3 내구성: 자작 Arduino 노드 vs. 삼성 워치

| 기준 | 자작 Arduino 노드 | 삼성 갤럭시 워치 |
| --- | --- | --- |
| 내구성·착용성 | 보강 필요 | 상용 등급 |
| 센서 품질 | 모듈에 따라 상이 | 검증된 센서 |
| 원시 데이터 접근 | 완전 제어 | 플랫폼·SDK 정책에 따라 다름(확인 필요) |
| 송신 시점·출력 제어 | 완전 제어 | OS가 관리 — 전파 통제와 충돌 가능 |
| 메시망 구성 | 가능 | 직접 구성 어려움 |
| 과제 03 적합성("저전력 무선 보드로 노드 제작") | 높음 | 낮음(보드 제작 요소 없음) |

결정 사항 자작 노드를 보강하여 주 노드로 사용하고, 워치는 측정 정확도 검증용 기준 장치로만 사용합니다(B안).

### 노드 보강 방안

- 브레드보드 대신 만능기판(perfboard)에 납땜

- 커넥터 고정 및 스트레인 릴리프(케이블 꺾임·당김 보호) 적용

- 배터리 고정부를 포함한 3D 프린팅 케이스

- 컨포멀 코팅(Conformal Coating, 회로기판 방습·방진 코팅)

- 심박 센서를 흉부 또는 상완 스트랩에 장착하여 손목 대비 움직임 잡음 감소

### 운용 중 성능 입증 방법

내구성을 주장하기보다 측정 결과로 제시합니다.

- 걷기·달리기·점프·포복 시나리오별 패킷 손실률

- 시나리오별 오경보율 및 탐지 지연

- 워치 대비 자작 노드의 심박 오차

- 휴대폰 GPS CSV 기록을 기준 궤적으로 사용한 PDR 위치 오차(신규)

IMU 데이터로 동잡음(Motion Artifact, 움직임으로 인한 센서 오차)을 보정하는 필터를 추가하면 2.2절 분석과도 연결됩니다.

## 2.4 전파 노출 최소화

무선을 사용하는 한 완전한 비가시화는 불가능합니다. 현실적인 목표는 LPI/LPD 설계(Low Probability of Intercept / Low Probability of Detection, 저피탐·저탐지 확률 설계)입니다.

| 기법 | 설명 |
| --- | --- |
| 평시 무송신 | 이벤트 발생 시에만 송신 |
| 상시 광고 비활성 | BLE 광고(기기 존재를 알리는 주기적 신호)가 주된 노출원이므로 비활성화 |
| 최소 송신 출력 | 가장 가까운 노드에 닿을 정도로만 출력 설정 |
| 짧은 버스트 | 경보를 수 바이트 코드 메시지로 압축(현재 18바이트 경보 패킷) |
| 송신 시점 무작위화 | 주기 패턴 기반 탐지 방지 |
| 지휘관 단말 수신 전용 | Operator 보드는 명령을 보내지 않음(v3 확정). 링크 계층 응답까지 없애려면 아래 조건 필요 |

"명령 미송신"과 "전파 미방출"의 차이: 지휘관이 명령을 보내지 않아도, 무선 방식에 따라 Operator 보드가 링크 계층(Link Layer, 무선 연결을 유지하는 하위 통신 계층)에서 응답 신호를 송신할 수 있습니다.

- BLE 연결 방식(현 펌웨어: 연결 후 notify): 연결을 맺은 Central(Operator) 장치도 연결 이벤트마다 패킷을 송신합니다. Operator가 송신하지 않으려면 슈트가 광고 패킷에 데이터를 실어 보내고, Operator는 수동 스캔(Passive Scanning, 스캔 요청 없이 광고만 수신)으로 받는 방식이 필요합니다.

- ESP-NOW: 특정 주소로 보내는 유니캐스트는 수신 측이 MAC 계층 확인 응답(ACK)을 송신합니다. 브로드캐스트 주소로 보내면 수신 측 응답이 없습니다.

근거: Bluetooth Core Specification (Bluetooth SIG)

근거: Espressif ESP-NOW 문서

시연 방법: 스마트폰 BLE 스캐너 앱 또는 SDR(Software Defined Radio, 소프트웨어 기반 무선 수신기)로 평상시에는 신호가 보이지 않고 이상 발생 시에만 짧은 신호가 나타남을 심사위원에게 보입니다. COP 화면의 "전파 침묵 비율"로 정량 지표를 함께 제시합니다.

주의 현재 팀원 펌웨어는 BLE 광고와 연결 후 상시 전송 방식이며, 휴대폰 GPS 노드도 1초 주기로 송신합니다. LPI/LPD 시연 시에는 이 두 경로를 제외하거나 이벤트 송신으로 전환해야 합니다.

## 요약

| 논의 사항 | 권장 방향 | 진행 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1. 데이터 선정 | 심박·체온·움직임에 위치·환경(가스) 데이터 추가 | 확정, 위치는 휴대폰 GPS·PDR 구현 |
| 2. 분석 차별화 | 신호 결합 지표 + 분대 단위 상관 분석 | 백엔드 구현 완료(시뮬레이터 검증) |
| 3. 내구성 | Arduino 노드 보강, 워치는 검증용(B안) | 결정 완료 |
| 4. 전파 노출 | LPI/LPD 설계, 무선 스캐너로 시연 | 지휘관 명령 미송신 확정, 펌웨어 상시 전송과 충돌 |
| 5. 하드웨어 구성(v3) | 슈트 1벌(Soldier) + Operator 게이트웨이, 단방향 | 확정, 보드·무선 방식은 연결 시 확인 |

결정 필요 무선 방식(BLE vs ESP-NOW)과 송신 방식(상시 vs 이벤트)은 함께 결정해야 합니다. 상시 전송을 유지하면 4번 전파 노출 전략 대부분이 성립하지 않습니다.

# 3부. 다음 단계

| 순위 | 작업 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 하드웨어 연결 시 Soldier·Operator 보드 기종, 무선 방식, 시리얼 포트·속도·출력 내용 확인(PC에서 직접 확인) | 수신 경로 확정의 전제 |
| 2 | Operator 보드 시리얼 출력 형식 정의 + 백엔드 파서 추가(tools/protocol.py 디코더 재사용) | 슈트 데이터를 웹사이트에 표시 |
| 3 | PC 측 판정 연결(원시 측정값 → node_rules.py → 경보), IMU → 활동량·PDR 계산 | 웹사이트 경보·상태 표시 |
| 4 | 실측 1명 + 가상 병사 혼합 모드(필요 시) | 분대 상관 분석 시연 |
| 5 | 웹사이트 COP에 휴대폰 GPS 마커 표시, 슈트 ID와 휴대폰 ID 연결 | 위치 공유 요구사항(과제 01) 시연 |
| 6 | 외부 데이터 수신 API(POST /api/ingest) + SQLite 저장(원시 패킷·경보 기록) | 서버 종료 시 데이터 소실 방지, 사후 분석 |
| 7 | 로컬 sLLM(Ollama) 실제 연동 및 VRAM 확인 | 오프라인 AI 브리핑 실증 |
| 8 | 실측 데이터로 임계값 조정, 오경보율·탐지 지연·PDR 오차 평가 | 분석 정확도 정량화 |
| 9 | RUN_GPS.bat 실기 검증(Windows PowerShell 환경) | 현장 실행 절차 확인 |

## 유지 제약사항

- 상급 망 없는 완전 오프라인 운용(지휘관 노트북 단독)

- 전파 방출 최소화(LPI/LPD) 원칙

- LLM은 확정된 사실만 문장화, 근거 없는 내용 생성 금지

- 지휘관(Operator) 측은 병사에게 명령을 송신하지 않음

- push는 Tristan_Cha 브랜치에만 수행

## 참고 자료

[1] Moran et al. (1998), PSI 원 논문 — American Journal of Physiology

[2] Weinberg (2002), 보폭 추정 — Analog Devices AN-602

[3] Geolocation API 표준 — W3C Geolocation

[4] Ollama OpenAI 호환 API — Ollama Docs

[5] ESP-NOW — Espressif ESP-IDF Programming Guide

[6] OpenStreetMap — openstreetmap.org